PLC cuar tôi chỉ có nguồn 24VDC thì có nối vào chân PUL+ và DỈ+ đc ko

Câu ngắn gọn: Có thể dùng 24VDC PLC cho PUL+ / DIR+ của TB6600, nhưng phải đấu đúng kiểu (PNP/NPN) và kiểm tra thông số driver. Không phải lúc nào cũng nối thẳng bừa là được.

Cụ thể với TB6600 (loại phổ biến trên thị trường):

1️⃣ Điện áp tín hiệu

- TB6600 thường dùng optocoupler, ngõ vào PUL/DIR/ENA chấp nhận:

  - 5V – 24VDC

- Vì vậy PLC 24VDC thường dùng được, nếu đúng là TB6600 loại hỗ trợ 5–24V (đa số có in trên vỏ hoặc datasheet).

2️⃣ Cách đấu theo loại ngõ ra PLC

Trường hợp PLC PNP (sourcing – xuất +24V)

Phổ biến ở Siemens, Omron, Delta PNP:

PLC +24V  →  PUL+

PLC DO    →  PUL-

PLC +24V  →  DIR+

PLC DO    →  DIR-

Trường hợp PLC NPN (sinking – kéo về 0V)

Phổ biến một số PLC Trung Quốc, Mitsubishi kiểu NPN:

PLC +24V  →  PUL+

PLC DO    →  PUL-

(PLC DO kéo xuống GND)

Hoặc kiểu common cathode/anode tùy sơ đồ TB6600.

3️⃣ Lưu ý rất quan trọng ⚠️

- ❌ KHÔNG nối 24V vào chân +5V của PLC hay driver

- Kiểm tra trên vỏ TB6600:

  - Có ghi PUL+ (5-24V) không?

- Một số board TB6600 fake/clone chỉ chịu 5V, cấp 24V có thể:

  - Cháy opto

  - Chết cổng xung

4️⃣ Khuyến nghị an toàn

Nếu không chắc:

- Dùng relay trung gian

- Hoặc opto cách ly

- Hoặc dùng module chuyển mức 24V → 5V

👉 Bạn cho mình biết:

- PLC hãng gì? (Siemens, Delta, Mitsubishi, PLC Trung Quốc…)

- Ngõ ra là PNP hay NPN?

- Trên TB6600 có ghi 5-24V không?

Mình sẽ vẽ sơ đồ đấu dây đúng chuẩn cho bạn luôn.

-plc wecon LX5V 1616MT ngoc ra NPN

Ok, rõ rồi 👍
PLC WECON LX5V-1616MT – ngõ ra transistor NPN, nguồn 24VDC ⇒ đấu được trực tiếp với TB6600 nếu làm đúng kiểu NPN (sinking).

Dưới đây là cách đấu chuẩn – an toàn – hay dùng nhất 👇

✅ Cách đấu PUL / DIR với PLC NPN 24V

1️⃣ Nguồn tín hiệu

+24V PLC  →  PUL+

+24V PLC  →  DIR+

(+24V PLC →  ENA+ nếu dùng Enable)

2️⃣ Ngõ ra xung & chiều

Y0 (PLC)  →  PUL-

Y1 (PLC)  →  DIR-

(Y2       →  ENA- nếu dùng)

3️⃣ COM / GND

COM output PLC  →  0V (GND) PLC

👉 Ngõ ra NPN của PLC sẽ kéo PUL- / DIR- xuống 0V khi ON → opto TB6600 nhận xung.

📌 Tóm tắt sơ đồ (dễ nhớ)

PLC +24V ─────── PUL+

PLC Y0   ─────── PUL-

PLC +24V ─────── DIR+

PLC Y1   ─────── DIR-

PLC 0V   ─────── COM

⚠️ Lưu ý quan trọng (đừng bỏ qua)

- ✔ TB6600 phải là loại PUL+/DIR+ 5–24V (đa số đúng)

- ❌ KHÔNG nối 24V vào chân +5V của TB6600

- Tần số xung PLC:

  - TB6600 ổn định nhất ≤ 20–30 kHz

- Nên dùng cáp xoắn đôi cho PUL/DIR nếu dây dài >1m

🧪 Test nhanh

- Xuất xung chậm (100–500 Hz)

- Đổi DIR xem motor đảo chiều

- Nếu motor chỉ rung → kiểm tra:

  - Đấu nhầm A+/A-

  - Dòng (SW1–SW3)

  - Microstep (SW4–SW6)

Nếu bạn muốn:

- 🔹 Mình vẽ sơ đồ đấu dây chi tiết theo chân LX5V-1616MT

- 🔹 Gợi ý setting SW cho động cơ bạn đang dùng

- 🔹 Viết mẫu ladder xuất xung + đổi chiều

Chỉ cần nói loại motor step + dòng định mức là mình làm tiếp cho bạn 💪

như hình thì 1080 la f quay 3 vòng, 720 là tốc độ 2 vòng / s với driver set 6400xung/1 vòng Phân tích cách tính ra xung và tốc độ set xuong cho step sdriver

Ok, mình phân tích từng bước – đúng logic PLC → step driver, không nhảy số để bạn dễ áp dụng cho LX5V + TB6600 nhé 👌

1️⃣ Thông số bạn đưa ra (chuẩn hoá lại)

- Driver: set 6400 xung / 1 vòng

- Lệnh trên HMI / PLC:

  - 1080 = góc quay (độ)

  - 720 = tốc độ (độ/giây)
👉 tức là 2 vòng / giây vì

720∘=2×360∘720^\circ = 2 \times 360^\circ720∘=2×360∘

2️⃣ Tính SỐ XUNG cần chạy (Pulse count)

Công thức tổng quát

xung=goˊc caˆˋn quay360∘×xung / voˋng\text{xung} = \frac{\text{góc cần quay}}{360^\circ} \times \text{xung / vòng}xung=360∘goˊc caˆˋn quay​×xung / voˋng

Áp dụng với 1080°

soˆˊ voˋng=1080360=3 voˋng\text{số vòng} = \frac{1080}{360} = 3 \text{ vòng}soˆˊ voˋng=3601080​=3 voˋng xung=3×6400=19200 xung\text{xung} = 3 \times 6400 = \boxed{19200 \text{ xung}}xung=3×6400=19200 xung​

👉 PLC phải phát 19.200 xung thì motor quay đúng 1080°

3️⃣ Tính TỐC ĐỘ XUNG (Hz)

Công thức

toˆˊc độ xung (Hz)=voˋng/giaˆy×xung/voˋng\text{tốc độ xung (Hz)} = \text{vòng/giây} \times \text{xung/vòng}toˆˊc độ xung (Hz)=voˋng/giaˆy×xung/voˋng

Với 720°/s = 2 vòng/s

f=2×6400=12800 Hzf = 2 \times 6400 = \boxed{12800 \text{ Hz}}f=2×6400=12800 Hz​

👉 PLC cần phát xung 12.8 kHz

4️⃣ Kiểm tra thời gian quay (để hiểu cho chắc)

thời gian=tổng xungtoˆˊc độ xung\text{thời gian} = \frac{\text{tổng xung}}{\text{tốc độ xung}}thời gian=toˆˊc độ xungtổng xung​ t=1920012800=1.5 giaˆyt = \frac{19200}{12800} = 1.5 \text{ giây}t=1280019200​=1.5 giaˆy

✔ Hợp lý:

- 3 vòng

- 2 vòng / giây
→ 3 ÷ 2 = 1.5 giây

5️⃣ Tổng hợp nhanh (để nhập PLC)

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Xung / vòng | 6400 |
| Góc | 1080° |
| Tốc độ | 720°/s |
| Tổng xung | 19200 |
| Tốc độ xung | 12,800 Hz |
| Thời gian chạy | 1.5 s |

6️⃣ Gợi ý khi set trong PLC WECON LX5V

- Mode phát xung: Pulse + Direction

- Tần số: 12800 Hz

- Số xung: 19200

- DIR = theo dấu (+ / –) của góc

👉 Nếu PLC dùng đơn vị rpm:

2 voˋng/s=120 rpm2 \text{ vòng/s} = 120 \text{ rpm}2 voˋng/s=120 rpm

7️⃣ Công thức “bỏ túi” 💡

xung = góc × (xung/vòng) ÷ 360

Hz   = tốc độ(độ/s) × (xung/vòng) ÷ 360

Nếu bạn muốn, mình có thể:

- 🔹 Viết công thức trong PLC (MOV / MUL / DIV)

- 🔹 Mapping trực tiếp HMI nhập 1080 & 720 → PLC tự tính

- 🔹 Kiểm tra giới hạn tần số xung an toàn cho LX5V

Cứ nói tiếp nhé, mình theo tới lúc chạy mượt thì thôi 😄❤️

Viết công thức trong PLC (MOV / MUL / DIV) tôi đang dùng hàm DPLSY vậy giờ truyền thông số xugn 19200 vào đâu, và 12800HZ vào đâu

Ok, đi thẳng vào DPLSY của WECON LX5V nhé – mình trả lời đúng câu hỏi:
👉 19200 xung đưa vào đâu, 12800 Hz đưa vào đâu, và cách tính bằng MOV / MUL / DIV.

1️⃣ Hiểu đúng hàm DPLSY (LX5V)

Cú pháp chuẩn của WECON (theo hình bạn gửi):

DPLSY   D0   D2   Y0

|    |    |

|    |    └─ Ngõ ra xung (PUL)

|    └──── Số xung cần phát

└──────── Tần số xung (Hz)

👉 Kết luận ngắn gọn:

- 12800 Hz → D0 ✅

- 19200 xung → D2 ✅

2️⃣ Mapping đúng với bài toán của bạn

Thông số:

- Driver: 6400 xung / vòng

- Góc: 1080°

- Tốc độ: 720°/s

Kết quả đã tính:

- Tần số xung = 12800 Hz

- Tổng xung = 19200

Trong PLC:

D0 = 12800    // Tốc độ

D2 = 19200   // Số xung

Và gọi:

DPLSY   D0   D2   Y0

3️⃣ Viết công thức bằng MOV / MUL / DIV

Giả sử:

- D10 = góc (độ) → HMI nhập (1080)

- D12 = tốc độ (độ/s) → HMI nhập (720)

- K6400 = xung/vòng

🔹 Tính SỐ XUNG (D2)

Công thức:

xung=goˊc×6400÷360xung = góc × 6400 ÷ 360xung=goˊc×6400÷360

PLC:

MUL   D10   K6400   D20    // D20 = góc × 6400

DIV   D20   K360    D2     // D2 = số xung

👉 Với 1080 → D2 = 19200

🔹 Tính TẦN SỐ (D0)

Công thức:

Hz=to^ˊc_độ×6400÷360Hz = tốc\_độ × 6400 ÷ 360Hz=to^ˊc_độ×6400÷360

PLC:

MUL   D12   K6400   D22    // D22 = độ/s × 6400

DIV   D22   K360    D0     // D0 = Hz

👉 Với 720 → D0 = 12800

4️⃣ Ví dụ hoàn chỉnh (rất hay dùng)

// Tính xung

MUL   D10   K6400   D20

DIV   D20   K360    D2

// Tính tần số

MUL   D12   K6400   D22

DIV   D22   K360    D0

// Phát xung

DPLSY D0    D2      Y0

5️⃣ Lưu ý quan trọng ⚠️ (rất thực tế)

- DPLSY chỉ chạy khi có xung kích

  - Nên đặt DPLSY sau M0 / X0 (one-shot)

- Giới hạn an toàn

  - Nên clamp:

    - D0 ≤ 20000 Hz

    - D2 ≤ 2,147,483,647 (32-bit)

- DIR

  - Đổi chiều bằng:

  - SET / RST Y1

6️⃣ Tóm tắt đúng câu hỏi của bạn

| Tham số | Gán vào |
| --- | --- |
| 19200 xung | D2 |
| 12800 Hz | D0 |
| Ngõ ra xung | Y0 |

Nếu bạn muốn:

- 🔹 Mình viết ladder hoàn chỉnh có Start / Busy / Done

- 🔹 Tách góc (+/–) tự đổi DIR

- 🔹 Chuyển sang DPLSR (relative / absolute)